Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при работе  на фуговально-пильном станке.

Опасности в работе

1. Ранение при работе без ограждения.

2. Ранение при выбрасывании пиломатериала при работе без расклинивающего ножа.

3. Ранение при работе без специального толкателя.

4.Ранение осколками при обработке косослойного и  имеющего сучки пиломатериала.

5. Ранение рук при отпиливании мелких частиц без отводного клина.

6. Ранение рук при вынимании осколков на ходу станка.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду (застегните обшлага на пуговицы;

спрячьте волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов).

2. Уберите все лишнее с рабочего места и не загромождайте его пиломатериалами.

3. Проверьте, чтобы рабочая часть диска пилы была снабжена защитным колпаком, а часть диска, расположенная под столом станка, ограждена специальными приспособлениями - щитами.

4. На комбинированном станке следите за тем, чтобы часть ножевого вала была прочно закрыта  специальным ограждением. Не работайте одновременно на циркульной и фуговальной частях станка.

5. Проверните несколько раз диск пилы и проверьте, не бьет ли он, прочно ли закреплен на валу.

Осмотрите пилу и убедитесь в том, что она не имеет трещин, надрывов и поломанных зубьев.

6. Осмотрите, правильно ли установлены направляющая линейка, расклинивающий нож (он должен  быть на 0,5 мм толще пропила древесины).

7. Проверьте наличие и исправность заземления (зануления) станка.

8. Испытайте правильность работы станка на холостом ходу путем включения и выключения кнопок пусковой коробки.

9. Проверьте подготовленную для распиловки древесину на отсутствие в ней гвоздей, не подлежащих  распилу сучков и т. п.

10. Пepeд самым началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы

1. При распиловке пиломатериала по длине следите, чтобы сзади пилы был расклинивающий нож, а  при поперечной - отводящий клин.

2. Заготовку подавайте к пиле плавно, без рывков. Надежно удерживайте и продвигайте ее вперед без перекашивания.

3. Распиловку заготовок с длиной, превышающей длину рабочего стола, производите только после установки впереди и позади стола прочных опор в виде козел с роликами.

4. Следите за тем, чтобы в месте подвода древесины зубья при вращении диска пилы были направлены  сверху вниз.

5. Пользуйтесь для продвижения древесины при продольной и поперечной ее распиловке толкателем.

6. Не подавайте материал на пилу животом, стойте сбоку движения пиломатериала.

7. Запрещается наклоняться близко к режущему инструменту, работать в рукавицах.

8. Недопустима работа на станке при больших перегрузках электродвигателя, вызывающих снижение частоты вращения рабочего вала.

9. При распиловке заготовки длиной менее 300 мм, строгании (фуговании) заготовок длиной менее 400 мм шириной менее 50мм должен применяться деревянный толкатель.

10. Не вынимайте и не сметайте осколки на ходу станка.

11. При обнаружении стука или каких-либо перебоев в работе пилы немедленно остановите ее.

12. Отлучаясь от станка, отключите его и дождитесь полной остановки.

13. Не останавливайте и не тормозите выключенную, но еще продолжающую вращаться пилу.

После окончания работы

1. Остановите работу станка.

2. После прекращения вращения пильного диска уберите и приведите в порядок рабочее место и пилу.

3. Приведите в порядок себя и спецодежду.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при ручной обработке древесины

Опасности в работе

1. Травмирование рук при работе неисправным инструментом.

2. Травмирование рук при запиливании без применения приспособлений.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или косынку).

Тщательно подберите волосы и заправьте концы косынки.

2. Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные

коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

3. Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном

учителем. Удалите с верстака все лишнее.

Во время работы

1. Надежно закрепите обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

2. Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Используйте инструменты только по назначению.

3. Работайте лучковой пилой только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено в шаховках, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

4. Работайте строгальными инструментами, имеющими исправные рожок (шерхебель, рубанок,

фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель) и округлую и гладкую заднюю часть колодки.

Расщепленные части стругов немедленно заменяйте. Ручки инструментов должны быть удобными

для работы.

5. Технологические операции (пиление, сирогание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

6. Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструменты общего пользования.

7. Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.

8. Приготавливайте и разогревайте клей только под наблюдением учителя в изолированном от  мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

9. Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

10. Применяйте при запиливании  направитель для опоры полотна инструмента.

11. Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями.

12. В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его.

После окончания работы

1. Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

2. Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем,

3. Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой. Не сдувайте стружку ртом и

не сметайте ее рукой,

4. Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки (заднюю и переднюю)

завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

5. Приведите себя в порядок.

6. Выходите из мастерской только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструктаж по технике безопасности при долблении древесины.

Опасности в работе.

1. Травмирование глаз отлетающей стружкой.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

3. Травмирование рук при неправильных приемах работы

До начала работы.

- Надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или косынку). Тщательно уберите волосы и заправьте концы косынки.

- Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака.

- Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалите с верстака все лишнее.

Во время работы.

- Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажиме верстака.

- Пользуйтесь только исправным, хорошо наточенным инструментом. Используйте инструменты только по назначению.

- Технологические операции (долбление) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

- Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструменты общего пользования.

- Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.

- В случае поломки инструмента, немедленно замените его.

- Передавать долото или стамеску можно только ручкой вперед.

- Запрещается работать по направлению к себе и ставить руку перед лезвием стамески.

После окончания работы.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку ртом  и не сметайте ее рукой.

- Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при работе на долбежном станке.

Опасности в работе.

1. Ранение рук фрезой.

2. Ранение при работе без ограждения.

3. Ранение при неправильном креплении режущего инструмента.

4. Травмы глаз отлетающей стружкой.

До начала работы.

- Наденьте и приведите в порядок спецодежду (застегните рукава, спрячьте волосы под берет).

- Проверьте надежность крепления защитного кожуха.

- Проверьте надежность соединения заземления (зануления) с корпусом станка.

- Надежно закрепляйте заготовку в станке.

- Проверьте  работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки  путем включения и выключения кнопок.

- Перед началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы.

- Надежно крепите обрабатываемую деталь.

- Заготовку подавайте плавно, без резких движений и сильного нажима.

- Во избежание травм не наклоняйте голову близко к фрезе, не останавливайте вращающийся патрон путем торможения рукой.

- Накопившуюся стружку сметайте щеткой после остановки станка.

- Не отвлекайтесь посторонними разговорами.

- Отходя от станка, выключайте двигатель.

- Перед остановкой станка, отведите заготовку за пределы фрезы.

После окончания работы.

- Остановите станок.

- Удалите стружку со станка.

- Приведите в порядок рабочее место.

- Сдайте станок учителю.

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при работе на токарном станке по дереву.

Опасности в работе.

- Ранение глаз отлетающей стружкой.

- Ранение рук при прикосновении к обрабатываемой детали.

- Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

- Ранение сучковатой, и плохо склеенной древесиной.

До начала работы.

- Наденьте и приведите в порядок спецодежду (застегните рукава, спрячьте волосы под берет).

- Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

- Проверьте надежность соединения заземления (зануления) с корпусом станка.

- Убрать со станка все посторонние предметы, разложить инструменты на установленные места.

- Инструменты должны быть исправными и хорошо заточенными.

- Заготовка должна быть без сучков и трещин.

- Расстояние между подручником и заготовкой  3-5 мм.

- Надежно закрепляйте заготовку в станке.

- Проверьте  работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки  путем включения и выключения кнопок.

- Перед началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы.

- Подавать стамеску плавно, без сильного нажима.

- Своевременно пододвигать подручник к заготовке.

- Во избежание получения травмы запрещается:

-    близко наклонять голову к станку

-    передавать инструменты через работающий станок

-    измерять заготовку  до остановки ее вращения

-    останавливать заготовку руками

-    точить в близи трезубца

-    отходить от станка, не выключив его

После окончания работы.

- Удалите стружку со станка.

- Приведите в порядок рабочее место.

- Сдайте станок учителю.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструктаж  по технике безопасности при работе на сверлильном станке.

Опасности в работе

1. Ранение глаз отлетающей стружкой

2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.

До начала работы                                                                                                                                           1. Правильно наденьте спецодежду.

2. Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

3. Проверьте надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

4. Надежно закрепите сверло в патроне.

5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем

включения и выключения кнопок.

6. Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторах.

Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается.

7. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

8. Знать и соблюдать правила личной гигиены.

Во время работы                                                                                                                                                 1. Не пользуйтесь свёрлами с изношенными конусными хвостовиками.

2. Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков,

и только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

3. Перед сверлением заготовки необходимо накернить центры отверстий.

Деревянные заготовки вместе сверления накалывают шилом.

4. Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления.

При выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.

5. При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладите обрезок

доски или кусок многослойной фанеры.

6. Во избежание травм в процессе работы на станке:

а) не наклоняйте голову близко к сверлу;

б) не производите работу в рукавицах;

в) не кладите посторонние предметы на станину станка;

г) не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок.

Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

д) не тормозите руками патрон или сверло;

е) не отходите от станка, не выключив его.

7. При прекращении подачи электрического тока немедленно выключите электродвигатель.

8. Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите электродвигатель.

9. При аварийной ситуации выключить станок.

После окончания работы

1.После остановки вращения сверла удалите стружку со станка с помощью щетки.

Из пазов  станочного стола стружку уберите металлическим крючком.

Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее руками.

2. Отделите сверло от патрона и сдайте станок учителю.

3. Приведите себя в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при сверлении древесины ручной дрелью и коловоротом.

Опасности в работе.

1. Травмирование глаз отлетающей стружкой.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

3. Травмирование рук при неправильных приемах работы

До начала работы.

- Наденьте спецодежду.

- Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования,       разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности         инструмента сообщите об этом учителю.

Во время работы.

- Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажиме верстака.

- Пользуйтесь только исправным, хорошо наточенным инструментом.

- Используйте инструменты только по назначению.

- Сверло в патроне должно быть закреплено без перекосов.

- Нельзя держать коловорот или дрель сверлом к себе.

- Подачу сверла осуществлять плавно, без рывков.

- Нажим на упор в начале и конце сверления должен быть небольшим, вращение рукоятки - медленным.

- Стружки не сдувать, а сметать щеткой.

После окончания работы.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой. Не сдувайте стружку ртом  и не сметайте ее рукой.

- Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при электровыжигании.

Опасности в работе.

- Поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с прибором.

- Ожег рук при прикосновении раскаленного пера.

- Отравления дымом.

До начала работы.

- Наденьте спецодежду.

- Проверьте исправность электровыжигателя и подготовьте его к работе.

- Проверьте надежность заземления рабочего стола.

- Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- Об обнаруженных неисправностях сообщите учителю, не приступайте к работе без его разрешения.

Во время работы.

- Включать электровыжигатель в сеть только с разрешения учителя.

- Работать в проветриваемом помещении.

- Нельзя сильно нажимать на перо.

- Используйте только сухую древесину.

- Перо нагревайте до темно-красного цвета.

- Рука, держащая ручку выжигателя, должна твердо опираться на стол.

- Не следует наклоняться близко к месту выжигания.

- Берегите руки, провода и одежду от прикосновений раскаленного пера.

- При кратковременных перерывах в работе кладите нагретое перо на специальную подставку.

- Не вынимайте вилку из штепсельной розетки рывком за провод.

После окончания работы.

- Выключите электровыжигатель.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Уберите свое рабочее место.

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при  пилении древесины.

Опасности в работе.

1. Травмирование глаз отлетающей стружкой.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

3. Травмирование рук при неправильных приемах работы

До начала работы.

- Наденьте спецодежду.

- Проверьте состояние инструментов индивидуального пользования,       разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

Во время работы.

- Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажиме верстака. Пользуйтесь упорами, стуслом и другими приспособлениями.

- Пользуйтесь только исправным, хорошо наточенным инструментом.

- Используйте инструменты только по назначению.

- Запил делать по бруску.

- Не допускать перекоса. Не делать резких движений пилой.

- Не держать левую руку близко к полотну.

- Класть пилу в лоток верстака зубьями от себя.

- Передавать пилу ручкой вперед.

- Удалять опилки щеткой.

После окончания работы.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой. Не сдувайте стружку ртом  и не сметайте ее рукой.

- Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при строгании древесины.

Опасности в работе.

1. Травмирование глаз отлетающей стружкой.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

3. Травмирование рук при неправильных приемах работы

До начала работы.

- Наденьте спецодежду.

- Проверьте состояние инструментов индивидуального пользования,       разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности         инструмента сообщите об этом учителю.

Во время работы.

- Надежно закрепите обрабатываемый материал в зажиме верстака.

- Пользуйтесь только исправным, хорошо наточенным инструментом.

- Используйте инструменты только по назначению.

- Настраивая рубанок нужно придерживать нож левой рукой.

- Не проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности.

- Очищать инструменты от стружки при помощи деревянного клина.

- Инструменты для строгания класть в лоток верстака только на бок лезвием ножа от себя.

- Стружки не сдувать, а сметать щеткой.

После окончания работы.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой. Не сдувайте стружку ртом  и не сметайте ее рукой.

- Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки завинтите до установленного зазора (не более 2-5 мм).

- Приведите одежду в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком

Инструктаж по технике безопасности при склеивании и окрашивании древесины.

Опасности в работе.

- Отравление парами краски или клея.

- Возникновение пожара.

До начала работы.

- Наденьте спецодежду.

- Проверьте состояние инструментов индивидуального пользования,       разложите их в порядке, установленном учителем. В случае неисправности         инструмента сообщите об этом учителю.

Во время работы.

- Склеивание и окраску производить в хорошо проветриваемом помещении.

- Работать на специально отведенном рабочем месте, только на подкладной доске.

- Не допускать попадания клея, краски, растворителя на кожу рук и лица.

- Не дотрагиваться до горячей клееварки.

- Не окрашивать, не склеивать изделия и не хранить краску и клей вблизи нагревательных приборов.

После окончания работы.

- Тщательно вымыть руки с мылом.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте дежурному или учителю.

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Приведите одежду в порядок