Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция  по технике безопасности

при работе на сверлильном станке

Опасности в работе

1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла.

2. Ранение рук при плохом закреплении деталей.

До начала работы                                                                                                                                           1. Правильно наденьте спецодежду.

2. Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

3. Проверьте надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

4. Надежно закрепите сверло в патроне.

5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем

включения и выключения кнопок.

6. Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторах.

Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается.

7. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

8. Знать и соблюдать правила личной гигиены.

Во время работы                                                                                                                                                 1. Не пользуйтесь свёрлами с изношенными конусными хвостовиками.

2. Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков,

и только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

3. Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры отверстий.

Деревянные заготовки вместе сверления накалывают шилом.

4. Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления.

При выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.

5. При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладите обрезок

доски или кусок многослойной фанеры.

6. Во избежание травм в процессе работы на станке:

а) не наклоняйте голову близко к сверлу;

б) не производите работу в рукавицах;

в) не кладите посторонние предметы на станину станка;

г) не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок.

Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

д) не тормозите руками патрон или сверло;

е) не отходите от станка, не выключив его.

7. При прекращении подачи электрического тока немедленно выключите электродвигатель.

8. Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите электродвигатель.

9. При аварийной ситуации выключить станок.

После окончания работы

1.После остановки вращения сверла удалите стружку со станка с помощью щетки.

Из пазов  станочного стола стружку уберите металлическим крючком.

Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее руками.

2. Отделите сверло от патрона и сдайте станок учителю.

3. Приведите себя в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

# Инструкция по технике безопасности

при работе на токарном станке по металлу

Опасности в работе.  Несчастные случаи при работе на токарных станках происходят из-за:

1. Отсутствия или неисправности ограждения.

2. Непрочного крепления детали и инструмента.

3. Неисправности и притупления режущего инструмента.

4. Надевания и снятия ремня на ходу станка.

5. Неисправности электрооборудования, и в частности заземления.

6. Беспорядка на рабочем месте.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, головной убор):

а) застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их тесемкой;

б) спрячьте волосы под головной убор: берет или косынку, завязанную без свисающих концов.

2. Проверьте наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного

заземления (зануления) с корпусом станка.

3. Расположите инструменты и заготовки в определенном порядке на приставочной тумбочке или на

особом приспособлении.

4. Прочно закрепите резец и обрабатываемую деталь, выньте ключ из патрона

и положите на установленное место.

5. Про верьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и

выключения кнопок и рычагов управления.

6. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы

1. Плавно подводите резец к обрабатываемой детали, не допускайте увеличения сечения стружки.

2. Во избежание травм:

а) не наклоняйте голову близко к патрону или режущему инструменту;

б) не передавайте и не принимайте предметы через вращающиеся части станка;

в) не облокачивайтесь и не опирайтесь на станок, не кладите на него инструменты или заготовки;

г) не измеряйте обрабатываемую деталь, не смазывайте, не чистите и не убирайте стружку со станка

до полной его остановки;

д) не охлаждайте. режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или концов;

е) не допускайте выход из-под резца длинной стружки;

ж) не останавливайте станок путем торможения рукой  патрона;

з) не отходите от станка, не выключив его;

и) не поддерживайте и не ловите рукой отрезаемую деталь.

3. Зачистку деталей на станке производите напильником или шкуркой, прикрепленными к жесткой

оправе. Рукоятка оправы должна быть с предохранительным кольцом. При работе держите ее левой

рукой.

4. Перед выключением станка отведите резец от обрабатываемой детали.

5. При работе на центрах про верьте, надежно ли закреплена задняя бабка, и следите, чтобы

засверловка была достаточна и угол ее соответствовал углу центров.

6. Пользуйтесь ключами, соответствующими гайкам и головкам болтов.

7. Обрабатываемый пруток выбирайте такой длины, чтобы он не выступал за пределы станка.

8. При выключении тока в сети во время работы немедленно выключите пусковую кнопку.

После окончания работы

1. Отведите суппорт и выключите электродвигатель.

2. Удалите стружку со станка при помощи щетки, а из пазов станины - крючком. Не сдувайте стружку

ртом и не сметайте ее рукой.

3. Протрите и смажьте станок, приведите в порядок инструмент и индивидуальные средства защиты.

Сдайте станок дежурному или учителю.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

# Инструкция по технике безопасности

при работе на фрезерном станке

Опасности в работе

1. Ранение рук и пальцев вращающимися частями станка или фрезой.

2. Наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы.

3. Поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов.

Кроме указанных, возможны и другие несчастные случаи,

характерные для работы на металлорежущих станках.

До начала работы

1. Наденьте и приведите в порядок свою спецодежду .

а) застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их тесемкой;

б) спрячьте волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную без свисающих концов).

2. Проверьте наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного

заземления (зануления) с корпусом станка.

3. Расположите инструменты и заготовки в определенном порядке на приставочной тумбочке или на

особом приспособлении.

4. Прочно закрепите фрезу и обрабатываемую деталь. Ключ уберите на установленное место.

5. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и

выключения кнопок и рычагов управления.

6. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

Во время работы

1. Фрезу к обрабатываемой детали (или деталь к фрезе) подводите плавно и не допускайте увеличения

сечения стружки.

2. Пользуйтесь только исправным инструментом.

3. Во избежание травм:

а) не наклоняйте голову близко к фрезе или движущейся детали;

б) не передавайте и не принимайте предметы через вращающиеся или движущиеся части станка;

в) не облокачивайтесь и не опирайтесь на станок, не кладите на него инструменты или заготовки;

г) не измеряйте обрабатываемую деталь и не смазывайте, не чистите и не убирайте стружку со

станка до полной остановки;

д) не охлаждайте фрезу или деталь с помощью тряпки или концов;	.

е) не допускайте выхода из-под фрезы длинной стружки;

ж) не останавливайте станок путем торможения рукой ремня или шкива;

з) не отходите от станка, не выключив его.

4. Перед выключением станка отведите фрезу от обрабатываемой детали (деталь от фрезы).

5. При выключении' тока в сети во время работы немедленно выключите пусковую кнопку.

После окончания работы

1. Остановите станок.

2. Удалите стружку со станка и вытрите тщательно его и инструмент.

3. Приведите в порядок рабочее место. Смажьте станок.

4. Сдайте учителю станок и рабочее место.

5. Приведите себя в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при работе на заточном станке (электроточиле)

Опасности в работе

1. Травмирование глаз (ранение, ожоги, засорение).

2. Захват одежды, волос движущимися незакрытыми деталями станка.

3. Ранение лица, тела в результате вылета осколков абразива или инструмента из-за большого зазора

между подручником и абразивным кругом.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду и головной убор (застегните обшлага рукавов на пуговицы;

спрячьте волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов).

2. Проверьте надежность закрепления ограждения опасных мест на станке: защитного кожуха у

абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экранчика против абразивной

пыли.

3. Убедитесь, нет ли трещин и отколов на абразивном круге.

4. Проверьте исправность защитного заземления (зануления) станка.

5. Установите подручник для точки инструментов на 2-3 мм от абразивного круга и надежно

закрепите его.

6. Отступив несколько в сторону от опасной зоны против круга, проверьте станок на холостом ходу.

7. Перед самым началом работы наденьте защитные  очки или опустите предохранительный экран.

Во время работы

1. При заточке инструмента надежно удерживайте его руками, плавно, без рывков

и усилий подводите к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

2. Не наклоняйтесь к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом точки. Момент

соприкосновения круга с инструментом определяйте по искре. Качество заточки определяйте после

того, как инструмент отделен от круга и выведен в безопасную зону.

3. Не производите заточку на неисправном круге.

4. Не стойте в направлении плоскости вращения абразивного круга.

5. Не производите заточку на боковой поверхности круга.

6. Не определяйте на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов.

7. Не кладите на корпус станка затачиваемый инструмент, шаблоны и другие предметы.

8. При необходимости отойти от станка выключите его и дождитесь полной остановки.

После окончания работ.

1. Выключите станок и после остановки круга уберите пыль со станка с помощью сметки.

2. Приведите себя и индивидуальные средства защиты в порядок.

3. Сдайте станок учителю.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности при работе

с применением переносных электроинструментов (дрель, переносный трансформатор,

долбежник, шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.)

Опасности в работе

1. Ранение ног упавшим инструментом.

2. Ранение глаз отлетающей стружкой, осколками режущего инструмента.

3. Поражение электрическим током при отсутствии заземления, неисправности проводки.

4. Ранение при неправильном креплении режущего инструмента.

До начала работы

1. Правильно наденьте спецодежду и головной убор (застегните обшлага рукавов на пуговицы;

спрячьте волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов).

2. При получении инструмента убедитесь:

а) в надежности крепления всех резьбовых соединений;

б) в легкости и плавности движения всех ходовых частей;

в) в правильности направления вращения режущего инструмента;

г) в исправности токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления;

д) в надежности работы выключателя.

3. Не выполняйте работы, не входящие в круг прямых обязанностей, без разрешения учителя.

4. Изучите правила оказания первой помощи и практического применения искусственного дыхания

при поражении электрическим током.

5. Получите монтерские резиновые перчатки и коврик.

Предварительно проверьте их исправность.

Во время работы

1. Следите за тем, чтобы на обрабатываемом материале отсутствовали гвозди и другие металлические

предметы.

2. Не допускайте попадания на электроинструмент сырости, грязи, стружек и посторонних предметов.

3. Следите за исправностью защитного заземления инструмента.

4. Включайте электроинструмент только после установки обрабатываемой детали на верстаке или

другом рабочем месте, подавайте (нажимайте) его так, чтобы не было рез	кого движения или

толчка.

5. Не работайте при вибрации электроинструмента.

6. Обрабатывайте детали только в специальных пакетах (шаблонах) или надежно закрепленные.

7. При необходимости отлучиться от рабочего места обязательно отключите электроинструмент от

сети.

8. Ставьте или кладите инструмент в безопасном положении.

9. При работе переносным электроинструментом следите за питающим кабелем (не допускайте его

скручивания, завала и других механических воздействий).

10. Не производите частичную разборку и регулировку режущего инструмента без отсоединения

электроинструмента от питающей сети.

11. Не переходите с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

После окончания работы

1. Отключите электроинструмент от сети, отсоедините заземление и очистите его от пыли и грязи.

Очистку производите сметкой.

2. Сдайте инструмент учителю.

3. Приведите себя в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности при электропаянии.

Опасности в работе

1. Ожог брызгами расплавленного металла и горячим паяльником.

2. Отравления и повреждения глаз и кожи при работе с кислотами и флюсами.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду.

2. Подготовьте и проверьте исправность инструмента, электропаяльника и приспособлений.

Особенно убедитесь в исправности ручки электропаяльника и проводов.

3. Проверьте надежность заземления рабочего стола.

4. Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

5. О всех обнаруженных неисправностях сообщите учителю и не приступайте к работе без его

разрешения.

Во время работы

1. Осторожно обращайтесь с электропаяльником, не роняйте и не используйте его в качестве ударного

инструмента.

2. Остерегайтесь при пайке брызг расплавленного припоя и не касайтесь горячих мест руками.

3. При кратковременных перерывах в работе кладите нагретый электропаяльник на специальную

подставку.

4. При необходимости оставить рабочее место выключите электропаяльник. Не вынимайте вилку из

штепсельной розетки рывком за провод.

5. При пайке, лужении и работе с кислотами пользуйтесь резиновыми перчатками и защитными

очками.

6. Все химические вещества, применяемые при пайке, держите в стеклянной посуде с притертыми

стеклянными пробками. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества.

7. Травление изделий перед лужением и травление кислоты для приготовления хлористого цинка

проводите в вытяжном шкафу или в специально отведенном помещении.

8. Будьте осторожны с флюсами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь.

Не смачивайте руки и не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту).

После окончания работы

1. Выключите электропаяльник.

2. Уберите рабочее место. Положите на установленное место инструменты, приспособления, припой и

флюсы.

3. Выключите (закройте) вентилятор.

4. Приведите себя в порядок.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при выполнении электромонтажных работ

Опасности в работе.

1. Поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с

приборами под напряжением.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду.

2. Разложите на рабочем месте инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном

учителем. Не допускайте на рабочем месте ничего лишнего.

3. Проверьте состояние инструмента. Ручки плоскогубцев, кусачек и т. д. должны иметь изолирующее

покрытие. Рукоятки отверток должны быть из изолирующего материала.

Пользуйтесь инструментами только по назначению.

4. Подготовьте материалы и разложите их на рабочем месте так, чтобы все было на виду и не мешало

работе.

5. Подготовьте средства индивидуальной зашиты: диэлектрические перчатки, коврик, калоши, очки.

Во время работы

1. Собирайте электрические схемы, производите в них переключения при отсутствии напряжения.

2. Схему собирайте так, чтобы про вода не перекрещивались, не были натянуты и не скрещивались

петельками.

3. При пайке используйте в качестве флюса канифоль. Строго выполняйте инструкцию по технике

безопасности при электропаянии.

4. При работе возле электрических приборов и машин следите, чтобы руки, одежда, волосы не

касались вращающихся деталей и оголенных проводов.

5. Собранную схему включайте только после осмотра ее учителем.

6. Не проверяйте наличие напряжения пальцами.

7. Во всех случаях обнаружения повреждения электропроводки, оборудования, измерительных

приборов немедленно выключите рубильник и поставьте в известность учителя.

После окончания работы

1. Выключите рубильник. Отключите схему (прибор) от питающей сети.	.

2. Измерительные приборы, инструменты положите так, как они были расположены до работы.

Проверьте их состояние.

3. Уберите рабочее место от отходов, пыли и лишних деталей. При уборке пользуйтесь

щеткой-сметкой.

4. Приведите себя и спецодежду в порядок.

5. Выходите из кабинета только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при ручной обработке металла

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или косынку).

Тщательно подберите волосы и заправьте концы косынки.

2. При рубке металла наденьте очки.

3. Проверьте наличие инвентаря (совок, сетка, щетка для чистки напильников, сиденье, подставная

решетка).

4.Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленном учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

5. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

Во время работы

1. Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не

получить травму рук.

2. Работу выполняйте только исправными инструментами.

3. Во избежание травмирования следите за тем, чтобы:

а) поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

б) инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные концы-хвостовики, были снабжены

деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;

в) ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, крейцмейсель и др.) имели

несбитую поверхность;

г) зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;

д) при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников.

4. Не проверяйте пальцами качество опиливаемой поверхности.

5. Не применяйте ключи, имеющие зев большего размера, чем гайка, не удлиняйте рукоятку ключа

путем накладывания (захвата) двух ключей.

6. Пользуйтесь слесарными инструментами только по их прямому назначению.

7. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживайте рукой в

перчатке (рукавице).

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты (снимите заусенцы на молотке, зубиле, кернере,

очистите напильники от стружки).

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при рубке металла.

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленным учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

3. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

4.Поставте защитный экран.

5.При рубке хрупких и покрытых ржавчиной металлов надевать очки.

Во время работы

1. Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не

получить травму рук.

2.Держать зубило за среднюю часть на расстоянии 15-20 мм от ударной части.

3.При рубке в тисках наклон зубила 30-35* к плоскости  тисков и 45* к плоскости заготовки.

4.При рубке на плите ставить зубило перпендикулярно плоскости заготовки.

5.В начальный период обучения на зубило надеть предохранительную шайбу.

6.В конце рубки ослаблять силу ударов.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты (снимите заусенцы на молотке, зубиле.)

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при резании металла ножницами.

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленным учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

3. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

Во время работы

- Обязательно надевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку.

- Слесарные ножницы надежно закреплять в тисках.

- Не держать  левую руку близко к ножницам, чтобы пальцы не попали под лезвие.

- Подавать ножницы товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол – ручками к себе.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты.

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при работе ножовкой по металлу.

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленным учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

3. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

Во время работы

- Надежно закреплять заготовку в тисках.

- Устанавливать полотно наклоном зубьев от ручки.

- Работать плавно без рывков.

- Ручка ножовки должна быть исправной и плотно насаженной на хвостовик.

- Заканчивая резание, необходимо ослабить нажим на ножовку, поддерживать  часть заготовки, которую отрезаем.

- Нельзя сметать стружку рукой. Нужно пользоваться специальной щеткой.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты.

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при опиливании металла.

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленным учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

3. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

Во время работы

- Надежно закреплять заготовку в тисках.

- Запрещается работать напильником без ручки. Проверить,  прочно ли насажена  ручка на хвостовик напильника.

- Не обхватывать носок напильника левой рукой, чтобы не поранить ее об заготовку.

- Не проверять качество опиливания заготовки, проводя пальцами по ее кромке.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты.

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

при разметке металлических заготовок.

Опасности в работе

1. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленным учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

Во время работы

- Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман халата. Их можно держать только на верстаке.

- Не ставить руку перед острием чертилки.

- Подавать чертилку товарищу надо ручкой от себя, а класть на рабочее место – ручкой к себе.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты.

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

Инструкция по технике безопасности

При правке металлических заготовок.

Опасности в работе

1. Травмирование осколками металла.

2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

До начала работы

1. Наденьте спецодежду

2 .Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в порядке,

установленном учителем. В случае неисправности инструмента сообщите об этом учителю.

3. Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не

сработана).

Во время работы

- Осторожно обходиться с заготовками , поскольку листовой металл и проволока имеют острые кромки.

- Обязательно надевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку при ее правке.

- Работать только исправным молотком и киянкой.

- Держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше от места удара молотком.

- Не стоять за спиной товарища, когда он работает.

После окончания работы

1. Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

2. Приведите в исправное состояние инструменты.

3. Тщательно уберите рабочее место (стружку и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

Отходы сложите в специальный ящик.

4. Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

5. Приведите себя в порядок.

6. Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

План вводного  инструктажа по технике безопасности.

- Общие сведения о мастерской.

- Ознакомление учащихся  с целью и содержанием программы на текущий учебный год.

- Правила внутреннего распорядка.

а) Входить в класс по звонку.

б) Работать только на своем рабочем месте.

в) Получать инструменты по номеру своего верстака.

г) По окончании работы, привести в порядок свое рабочее место и сдать инструменты.

д) Дежурному звену навести порядок в классе.

ж) Выходить из кабинета только с разрешения учителя.

4.  Техника безопасности.

а) Основные опасные производственные факторы и причины несчастных случаев в учебной

мастерской.

б) Требования к производственному обучению ( предохранительные устройства, оградительные

устройства, сигнализирующие устройства.)

в) Основные правила безопасности при использовании электрооборудования.

г) Основные санитарно-гигиенические требования к рабочему месту.

д) Средства индивидуальной защиты учащихся .

5.  Пожарная безопасность.

а) Основные причины пожаров и взрывов.

б) Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

в) Правила поведения при эвакуации из мастерской.

6. Первая помощь пострадавшему  ( электротравма, механическая травма, термические ожоги,

травмы глаз)

Инструкция №                                                                  Утверждаю.

Директор школы.

Согласовано. Профком.

План инструктажа по пожарной безопасности

в слесарной мастерской.

Примерный перечень вопросов:

- Меры пожарной безопасности на объекте.

- Меры пожарной безопасности на рабочем месте.

- Обязанности работника при возникновении пожара.

- Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, места их расположения.

Огнетушители углекислотные (ОУ)

Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие ОУ:

• сорвать пломбу и выдернуть чеку;

• направить раструб на пламя;

• нажать рычаг.

НЕДОПУСТИМО:

• держать огнетушитель в горизонтальном    положении или переворачивать головкой  вниз;

•  прикасаться оголенными частями

тела к раструбу (температура на его поверхности

понижается до-60...-70 ЭС);

•   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке

под напряжением.

Огнетушители порошковые (ОП)

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.

Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Приведение в действие ОП:

• выдернуть чеку;

• нажать на кнопку;

• направить пистолет на пламя,

• нажать на рычаг пистолета;

• тушить пламя менее чем с 5 м,

• при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;

Огнетушитель ОП

• рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!).

Внутренние пожарные краны

Приведение в действие                          внутренних пожарных кранов:

•    открыть дверцу шкафчика;

• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

• открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки;

Внутренний пожарный

кран

•    направить струю воды из ствола в очаг горения

- Пожарная связь и сигнализация, места их расположения.

- Вызов пожарной помощи.

7)   Пути эвакуации при пожаре

###### Алгоритм действий при экстренной эвакуации учащихся из кабинетов школы во время уроков

Тревога. Получение сигнала

Любой человек – ученик или член персонала – при обнаружении пожара должен поднять тревогу о пожаре

Вызов пожарной охраны

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно сообщить по телефону 01

Эвакуация

учащихся

Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть кабинет по одному и идти по маршруту эвакуации  в сопровождении учителя к сборному пункту перед входом в школу.

Сбор учащихся у школы

Учитель строит учеников согласно плану у входа в школу для проверки

Перекличка. Доклад.

Учитель проводит перекличку по классному журналу и докладывает дежурному администратору о составе эвакуированных.