UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

DISCIPLINA GEOMETRIA DESCRITIVA 2

PRIMEIRA UNIDADE

Curso: Engenharia Civil

Turma:

Professores: Ana Cláudia, Flávio Souza e Sadi Seabra

Aluno: _______________________________________________________________

Data:

1. Determine uma reta qualquer AB que passe pelo ponto (C) [0; -3; 4]. Sabendo-se que o ponto A está no primeiro diedro e o ponto B no terceiro diedro, determine os traços horizontal e vertical da reta.

2. Dada a reta CD, sendo (C) [-2;-4;5] e (D) [-2;-1;-3], determine: a) a Épura da reta CD; b) sua classificação; e c) seus traços.

3) Desenvolva um sólido em perspectiva isométrica que contenha: a) uma reta fronto-horizontal no plano vertical; b) uma reta horizontal no plano horizontal; c) uma reta de perfil no primeiro bissetor e, d) uma reta qualquer no primeiro diedro.

Determine as coordenadas dos vértices do sólido.

4) Represente em épura o retângulo ABCD. Dados: (1,5 pontos)

- Ponto A no primeiro bissetor, distante 4 cm do plano horizontal anterior;

- Ponto B está numa reta de topo distante 7 cm do plano vertical superior;

- Ponto C pertence ao plano horizontal anterior;

- Ponto D pertence a uma reta vertical que passa pelo ponto B.

- Os pontos C e D têm as mesmas abscissas.

5) Dada uma reta frontal EF, determine sua Épura e seus traços. Considere que o ponto E está no primeiro bissetor e o ponto F no segundo bissetor. Sabe-se que a cota de E é igual a 3.

6) Determine a épura de um retângulo CDEF e classifique-o, sabendo-se que:

- Todos os pontos estão localizados no segundo e terceiro diedros e possuem mesmo afastamento;

- Seus lados são: 4cm e 6cm;

- Os lados maiores estão localizados nos bissetores.

7) Determine os traços das arestas OA, OB e OC da pirâmide oblíqua de base triangular.